3D 地圖資料庫輔助 GNSS RTK 及其在都市峽谷中的性能評估簡報

摘要

本研究提出了一種結合 3D 建築模型與位置假設（Position Hypothesis）的新型定位演算法，旨在解決全球衛星導航系統（GNSS）即時動態定位（RTK）在都市峽谷（Urban Canyons）中面臨的挑戰。傳統 RTK 在開闊環境下可達厘米級精度，但在建築物密集的都市區域，受非視距（NLOS）信號、多路徑效應和週跳（Cycle Slip）影響，性能大幅下降。

關鍵發現：

- 定位精度： 使用大地測量級接收機（Geodetic-grade receiver）時，所提出的 3DMA GNSS RTK 演算法在都市環境中平均可達到 10 厘米 以內的定位精度。

- 衛星篩選機制： 相比傳統固定的高仰角遮罩（Fixed elevation angle mask），利用 3D 建築模型生成的「天空遮罩」（Skymask）能更精確地排除不健康的 NLOS 衛星，同時保留低仰角但健康的視距（LOS）衛星。

- 技術指標： 研究證明正確的衛星排除能顯著降低模糊度精度因子（ADOP），進而提高模糊度解算（Ambiguity Resolution, AR）的成功率，即使位置精度因子（PDOP）會因此略微上升。

- 實務限制： 該演算法目前面臨較高的運算負荷（每輸出一個定位解約需 22 秒），主要瓶頸在於每個假設候選點的模糊度解算過程。

--------------------------------------------------------------------------------

背景與問題定義

都市環境對 GNSS RTK 的挑戰

無人自主系統（UAS）需要厘米級的高精度定位，而 RTK 是實現此目標的核心技術。然而，在都市峽谷中：

- 信號干擾： 建築物會阻擋、反射或繞射信號，導致接收機收到雜訊嚴重的 NLOS 測量值。

- 載波相位誤差： 載波相位測量極易受多路徑效應影響，且頻繁的週跳會導致 AR 過程失敗，降低定位解的可靠性。

- 傳統篩選方法的不足： 傳統上使用固定的高仰角遮罩（如 35 度）來減少雜訊，但這種方法會盲目排除低仰角但健康的衛星，且無法應對非均勻分佈的建築環境。

--------------------------------------------------------------------------------

3DMA GNSS RTK 演算法流程

本研究提出的演算法分為離線處理與在線定位兩個階段，其核心在於利用位置假設點來估計「真實可見性」。

1. 離線處理：天空遮罩（Skymask）生成

利用 3D 建築模型預先計算區域內每個網格點的天空遮罩。

- 解析度： 方位角 1 度，仰角 0.1 度。

- 功能： 用於在即時定位階段判斷特定位置的衛星是否為視距（LOS）或非視距（NLOS）。

2. 在線定位流程

- 初始估計： 首先運行傳統 GNSS RTK 以獲得一個初步位置（Initial Guess）。

- 候選點分佈： 在初始位置周圍以 5 米為半徑、50 厘米為解析度分佈位置假設候選點 P_j。

- 評分與篩選（核心創新點）：

  - 在每個候選點執行 3DMA 衛星排除。

  - 使用「最優整數等變估計量」（Best Integer Equivariant, BIE）進行 AR。

  - 評分標準： 基於觀測到的雙差（DD）載波相位與模擬載波相位之間的均方誤差（MSE）進行評分。MSE 越小，評分 S_j 越高。

- 精確浮點解： 通過對所有候選點位置進行加權平均，獲得一個「精確浮點位置」。

- 最終解算： 在精確浮點位置再次執行衛星排除與 BIE 解算，輸出最終的 3DMA GNSS RTK 定位結果。

--------------------------------------------------------------------------------

實驗評估與性能分析

研究在香港多個具代表性的都市與亞郊區環境進行了測試（地點 1 至 5），使用了大地測量級（NovAtel FlexPak6）與商業級（u-blox F9P）兩種接收機。

1. 定位精度比較（大地測量級接收機）

如下表所示，3DMA GNSS RTK 在多數都市環境下表現優於傳統方法：

| 定位方法 | 地點 1 (開闊) | 地點 2 (亞郊) | 地點 4 (都市) | 地點 5 (都市) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BIE (無 3DMA) | 1.0 cm | 400 cm | 240 cm | 200 cm |
| BIE@EL35 (固定 35度遮罩) | 1.5 cm | 300 cm | 30 cm | 60 cm |
| 3DMA BIE RTK (本研究提出) | 1.0 cm | 10 cm | 8 cm | 2 cm |

註：以上數值為 2D 定位誤差之均方根值 (RMS)。

2. ADOP 與 PDOP 的權衡

研究探討了衛星排除對幾何分佈與模糊度精度的影響：

- PDOP（位置精度因子）： 排除 NLOS 衛星後，剩餘衛星數量減少，PDOP 通常會略微上升（例如從 1.5 增加到 2.0）。

- ADOP（模糊度精度因子）： 正確排除不健康測量值後，ADOP 會顯著下降（例如從 1.0 cycle 下降至 0.2 cycle 以下）。

- 結論： 低 ADOP 比低 PDOP 更能保證 RTK 的成功率。即使衛星分佈變差，只要測量值精確，依然能獲得高質量的定位結果。

3. 接收機等級的影響

- 大地測量級接收機： 表現優異，在複雜都市環境中能維持 10 厘米級精度。

- 商業級接收機（u-blox F9P）： 由於本身噪聲較大且測量質量相對較低，RTK 定位精度仍維持在米級。

--------------------------------------------------------------------------------

計算負荷分析

雖然 3DMA GNSS RTK 顯著提升了定位精度，但其運算成本極高：

| 方法 | 每處理一個歷元所需時間 (秒) |
| --- | --- |
| 傳統 BIE | 0.1 s |
| 3DMA BIE RTK | 22.0 s |

- 瓶頸： 約 21.8 秒消耗在對每個位置假設候選點進行模糊度解算（AR）。這使得目前的演算法難以直接應用於實時自主導航系統。

--------------------------------------------------------------------------------

結論與未來研究方向

結論

- 3DMA 的重要性： 在都市非均勻建築分佈環境下，基於 3D 地圖的動態衛星排除比固定仰角遮罩更有效。

- 成功率關鍵： 提高 RTK 在都市峽谷表現的關鍵在於透過排除 NLOS 衛星來優化模糊度精確度（降低 ADOP）。

- 精度達成： 結合 3D 模型與 BIE 估計量，可在都市峽谷實現 10 厘米級的定位水平。

未來展望

- 運算優化： 計劃引入梯度下降法（如牛頓法）替代窮舉式假設候選點採樣，以降低運算時間。

- 週跳偵測： 加入週跳偵測與修復機制，進一步提升篩選健康衛星的能力。

- 動態測試： 目前研究僅限於靜態實驗，未來將進行車載動態實驗以驗證其實用性。

- 商業級設備優化： 針對低成本接收機開發更有效的衛星權重方案或篩選機制。